Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona

|  | Tipo de zona | Zona | Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambiente externo dB(A) (c) (d) (f) |  |  | Vibração associada | Emissão de radiação Faixa de frequência (0Hz à 300GHz) | Emissão de odores | Emissão de gases, vapores e material particulado (e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Emissão de ruído das 7h às 19h | Emissão de ruído das 19h às 22h | Emissão de ruído das 22h às 7h |  |  |  |  |
| TRANSFORMAÇÃO | ZEU | ZEUa | 50 | 45 | 40 | (a) | (b) | (a) | (a) |
|  |  | ZEUPa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZEU | 60 | 55 | 50 | (a) | (b) | (a) | (a) |
|  |  | ZEUP |  |  |  |  |  |  | (a) |
|  | ZEM | ZEM |  |  |  |  |  |  | (a) |
|  |  | ZEMP |  |  |  |  |  |  | (a) |
| QUALIFICAÇÃO | ZCs | ZCa | 50 | 45 | 40 | (a) | (b) | (a) | (a) |
|  |  | ZC | 60 | 55 | 50 | (a) | (b) | (a) | (a) |
|  |  | ZC-ZEIS |  |  |  |  |  |  | (a) |
|  | ZCOR | ZCOR-1 | 50 | 45 | 40 | (a) | (b) | (a) | (a) |
|  |  | ZCOR-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZCOR-3 | 55 | 50 | 45 | (a) | (b) | (a) | (a) |
|  |  | ZCORa | 50 | 45 | 40 | (a) | (b) | (a) | (a) |
|  | ZM | ZM | 60 | 55 | 50 | (a) | (b) | (a) | (a) |
|  |  | ZMa | 50 | 45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  | ZMIS | 60 | 55 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | ZMISa | 50 | 45 | 40 |  |  |  |  |
|  | ZEIS | ZEIS-1 | 50 | 45 | 40 | (a) | (b) | (a) | (a) |
|  |  | ZEIS-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZEIS-3 | 55 | 50 | 45 |  |  |  |  |
|  |  | ZEIS-4 | 50 | 45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  | ZEIS-5 | 55 | 50 | 45 |  |  |  |  |
|  | ZDE | ZDE-1 | 60 | 55 | 50 | (a) | (b) | (a) | (a) |
|  |  | ZDE-2 | 65 | 60 | 55 |  |  |  |  |
|  | ZPI | ZPI-1 | 65 | 60 | 55 | (a) | (b) | (a) | (a) |
|  |  | ZPI-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESERVAÇÃO | ZPR | ZPR | 50 | 45 | 40 | (a) | (b) | (a) | (a) |
|  | ZER | ZER-1 | 50 | 45 | 40 | (a) | (b) | (a) | (a) |
|  |  | ZER-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZERa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZPDS | ZPDS | 50 | 45 | 40 | (a) | (b) | (a) | (a) |
|  |  | ZPDSr |  |  |  |  |  |  | (a) |
|  | ZEPAM | ZEPAM | 50 | 45 | 40 | (a) | (b) | (a) | (a) |
| ÁREAS PÚBLICAS E INTEGRANTES DO SAPAVEL | Verdes | AVP-1 | 50 | 45 | 40 | (a) | (b) | (a) | (a) |
|  |  | AVP-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Institucionais | AI | 60 | 55 | 50 | (a) | (b) | (a) | (a) |
|  |  | AIa | 50 | 45 | 40 | (a) | (b) | (a) | (a) |
|  | Clubes | AC1 | 50 | 45 | 40 | (a) | (b) | (a) | (a) |
|  |  | AC2 |  |  |  |  |  |  |  |

Notas:

(a) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas brasileiras – ABNT em vigor.

(b) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas em vigor, sendo que o Executivo poderá estabelecer parâmetros mais restritivos de radiação eletromagnéticas não ionizantes.

(c) No caso dos aeroportos aplica-se o nível de ruído conforme norma técnica específica.

(d) Poderão incidir parâmetros especiais e mais restritivos nos termos §2º do artigo 113 desta lei.

(e) Quando necessário a CETESB recomenda instalar e operar sistema de controle de poluição do ar baseado na melhor tecnologia.

(f) Para atividade de local de culto, nos feriados, sábados a partir das 14h e nos domingos, os parâmetros relativos a ruídos referentes ao período das 7h às 19h passam a valer também para os períodos das 6h às  7h e das 19h às 22h, permanecendo inalterados os parâmetros referentes ao período das 7h às 19h  e das 22h às 7h. (Nota Declarada Inconstitucional pela ADIN nº 2304556- 40.2020.8.26.0000)